Техническое задание на проектирование Парка культуры и отдыха

в г.Новосибирск, Октябрьский район, Микрорайон МЖК Восточный.

Разработан представителями ТОС Молодежный

на основе предложений граждан Октябрьского микрорайона

в декабре 2024 года.

1. Введение.

Целью данного проекта является благоустройство зеленой зоны с озером в районе жилмассива МЖК Восточный Октябрьского района города Новосибирск, создание комфортной, безопасной среды для отдыха и досуга жителей и гостей района.

Основанием на проектирование служит решение Совета депутатов города Новосибирска № 105 от 24.03.2021 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»» (далее Генплан города), Постановление Мэрии города Новосибирска от 27.12.2022 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе № 4764» (далее ПП №4764), предложения граждан поступившие в устной, письменной  и электронных формах в адрес представителей ТОС Молодежный.

2. Объект благоустройства.

Согласно вышеуказанным документам, предлагается на территории, ограниченной улицами Доватора, Лазурная, Волочаевская, а также Гусинобродским шоссе, в планировочном микрорайоне 070.01.00.01 (координаты 55.035194, 83.009952) в пойме правого притока реки Плющиха создать Парк культуры и отдыха с озером общей площадью не менее 17,32 Га.

Рисунок 1. Территория проектируемой зеленой зоны.1

Таблица 1. Объекты местного значения города Новосибирска в области массового отдыха (рекреации) и озелененных территорий общего пользования.2

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны/индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Парк культуры и отдыха | Парк культуры и отдыха | Микрорайон МЖК Восточный, Октябрьский район | Площадь не менее 17,32 Га (реконструкция) | до 2030 года | Зона рекреационного назначения/600, зона акваторий/900 |

Примечания:

1 – согласно ПП №4764;

2 – Таблица 6, согласно генплану города;

3. Анализ территории.

- Существующее состояние: [описание текущего состояния территории]

Важно учесть, что по территории проходят коммуникации электрической сети, сети горячего водоснабжения и отопления, газовые сети! Необходимо проработать объем и способы проведения работ для недопущения несчастных случаев и аварийных отключений услуг для потребителей.

- Топографический анализ: Изучение рельефа, высотных отметок, существующих водоемов и ручьев, негативных факторов, усложняющих реализацию проекта.

- Экологический анализ: Оценка флоры и фауны, существующих экосистем, возможных угроз, факторов, ухудшающих экологическое состояние водных объектов в пределах водоохранной зоны, прилегающих территорий.

Обозначить спектр мероприятий, направленных на сохранение и улучшение экосистемы озера и водно-речного бассейна реки Плющиха, впадающую в реку Обь.

- Социальный анализ: Изучение потребностей местных жителей прилегающих микрорайонов, целевой аудитории, сильных и слабых сторон территории, негативных факторов и явлений, существующих на территории и уменьшающих её социальную привлекательность.

Обозначить спектр мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей местных жителей и увеличение социальной привлекательности территории.

При проведении анализа и разработке предложений использовать дополнительный материал из Приложения №1.

3. Проектирование.

При разработке проекта благоустройства парковой зоны учитывать предложения граждан (Приложение №1), связь объекта с прилегающими микрорайонами, включение территории в проект Водно-зелёного городского каркаса, суть которого объединить зелёные территории и водоёмы, включенные в городскую среду для улучшения экологии города и укрепить здоровье его жителей.

3.1 Зонирование территории:

Активные зоны: Спортивные площадки, детские игровые зоны, зоны для пикников, велосипедные дорожки, лыжные трассы и т.д.

Пассивные зоны: Прогулочные дорожки, смотровые площадки, места для отдыха и т.д.

Водные зоны: Озеро, ручьи, зоны для наблюдения за водной флорой и фауной.

Зона сооружений: территория дома культуры, административных и бытовых зданий, сооружений и других объектов капитального строительства парка.

Дорожная сеть: Связи вышеперечисленных зон друг с другом, а также с местами притяжения населения, входами в парк, автотранспортной сетью города, включая существующие и перспективные остановочные пункты и пересадочные узлы общественного транспорта.

Дорожная сеть должна обеспечивать доступность объектов для маломобильных групп населения, то есть уклон пандусов и дорожек должен быть не более 10%, но рекомендованный не более 5%, так как он является наиболее комфортным для передвижения человека в инвалидной коляске.

3.2 Строительные подготовительные мероприятия:

- Демонтаж самовольных и незаконных построек.

- Спил аварийных, больных деревьев, уничтожение поросли инвазивных растений в прибрежной зоне.

- Очистка от мусора водоема и прилегающей территории.

- Организация технологических подъездов и проездов, для строительной техники, завоз и отсыпка грунт, необходимое выравнивание или создание рельефа согласно проектной документации.

- Расчистка и углубление озера и русел рек, укрепление берегов на всей протяженности водоохранной зоны, создание зон для отдыха у воды, пляжной зоны и т.д.

Важно! Сохранить свободный доступ к воде! Реки в коллекторы и трубы не убирать, где возможно обеспечить пологий подход к воде без обрыва у русел рек, заборы, ограничивающие доступ или вид на водные объекты не ставить!

Для устойчивого управления водными ресурсами необходимо создание систем сбора дождевых и талых вод, фильтрации, отведения в зону влаголюбивых растений и взрослых деревьев.

- Организация сопутствующей инфраструктуры, ливневые канализации, водоотведение, освещение, водоснабжение, канализация, электроэнергия, зоны временного хранения и вывоза ТБО и т.д.

- Строительство дома культуры, административных и бытовых зданий, сооружений и других объектов капитального строительства парка.

- Установка спортивных, игровых и развивающих площадок для детей и взрослых, беседок, сцены, павильонов для мероприятий и досуга и прочего, согласно предложениям граждан.

- Организация пешеходных и велосипедных дорожек, обеспечивающих доступность для маломобильных групп населения, укладка тротуарной плитки или других видов твердого или водопроницаемых покрытий.

- Установка необходимых объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм (лавочек, урн, информационных стендов, фонарей и т.п.).

3.3 Ландшафтный дизайн и озеленение:

- Определение зон санитарной или вынужденной вырубки. Максимально сократить зоны вырубки крупномеров, взрослых, здоровых не инвазивных деревьев.

- Определить перечень растений разрешенных и планируемых к высадке.

Выбор растений должен учитывать климатические условия, экосистему, легкость и минимизацию последующего ухода, а также рекомендации Приказа мэрии #0021-од от 19.01.2022 и пожелания жителей к озеленению.

- Определение зон высадки аллей, деревьев, кустарников, создания цветников, газонов.

При высадке деревьев и кустарников следует отдавать предпочтение крупномерам.

4. Сроки выполнения.

- Подготовительный этап: обследование территории, разработка проектной документации, согласование проекта с жителями города на общественных слушаниях, внесение изменений на основе отзывов и наблюдений, получение необходимых разрешений на снос деревьев, вынос имеющихся коммуникаций, мешающих реализации проекта, получение разрешений на строительство новых коммуникаций [указать сроки];

- Основные работы: выполнение строительно-монтажных работ и работ по благоустройству, озеленение [указать сроки];

- Завершение проекта: финальная проверка, уборка и сдача объекта [указать сроки].

5. Мероприятия мониторинга и экологические меры.

Защита существующих растений и животных, максимальное сохранение существующей экосистемы.

Контроль за проведением работ в водоохранной зоне, вывоз строительного мусора с площадки, недопущение слива технических жидкостей или их смыва стоками в водные объекты и на территории водоохранной зоны.

Обозначение и ограждение крупномеров растений, которые планируется сохранить по проекту, для недопущения уничтожения или нарушения их целостности.

6. Бюджет и финансирование.

- Смета расходов: Оценка стоимости работ, материалов, оборудования.

- Источники финансирования: Гранты, спонсорство, местный бюджет, региональный и федеральный бюджеты, применением механизмов муниципально-частного партнёрства, фандрайзинга.

Стратегия и алгоритмы реализации концепции, система приоритетов. Например, включение территории в федеральную программу Формирования комфортной городской среды, в пилотный проект Водно-зелёного городского каркаса, а также другие возможные программы. Привлечение добровольцев, студенческого волонтёрского корпуса вузов города, летних волонтёрских стройотрядов.

7. Заключение.

Цель проекта

Ожидаемые результаты

8. Приложения. Рабочая документация.

Чертежи и схемы: Топографические карты, планы зонирования, схемы дорожной сети, схема коммуникаций.

Технические задания: Описание работ для подрядчиков, спецификации материалов.

Отчеты о проведенных работах: Документация по выполнению этапов проекта.